附件：拟转让专利简介

一种基于边缘端设备的裂痕检测方法及系统

一、技术领域

本发明属于视觉识别技术领域，具体涉及一种基于边缘端设备的裂痕检测方法及系统。

二、背景技术

传统的裂痕检测系统采用经典模板匹配方法，很难覆盖如今数量庞大工程基础设施裂痕检测工况，其适应性和准确率随之降低。现有智能视觉技术，获取待检测路面图像；对所述待检测图像进行基于亮度和对比度调整的扩充处理；输入特征提取网络，获取所述特征提取网络的输出作为特征图像；将所述特征图像输入到多层特征金字塔网络中进行特征融合，最终输出在四种不同尺度下进行特征融合后得到的特征向量；对多层特征金字塔网络输出的置信度得分进行融合处理，进而得到融合后的置信度；将融合后的置信度与设定阈值比较，从而得到预测框位置；根据预测框位置确定路面横向裂缝、纵向裂缝、龟裂、块状裂缝共四种类型破损情况。上述的强化机器视觉及深度学习的裂痕检测方法，存在以下问题：(1)网络的模型体积很大，计算量大，检测速度缓慢；利用该方法的处理时间较长，实时性差，检测效果不够准确，不能为工程基础设施的实时分析和决策提供快速的检测计算和决策支持；(2)对于复杂场景的目标检测效果差，如道路区域；(3)为追求准确率，需要增加强化机器视觉及深度学习系统权重比，计算量大且复杂，会带来内存和推理时间增加，且这些系统必须使用云端服务器完成其检测任务，对于网络质量差或无网络的野外环境，难以适应其检测任务，另外，对于有网络情况下，云服务器费用也较大，局限于零散使用，难以快速推广起来。为解决裂痕检测系统对服务器依赖问题，目前常规做法是将其强 化机器视觉及深度学习算法部署至边缘端GPU上，能解决服务器依赖问题，但GPU的成本高、 功耗高，设备重大，电池续航短，不便于携带，难适应于野外环境裂痕检测。

- 发明内容

本发明旨在至少解决上述背景技术中提出的技术问题之一，提供一种基于边缘端设备的裂痕检测方法及系统，通过对软硬件的结合改进，能够解决现有的野外环境裂痕检测技术中存在的模型体积大、设备重量大、系统功耗高、依赖网络等问题，提高目标检测效果，降低检测计算资源占用、缩短计算时间，使其能够为工程基础设施上的裂痕提供实时检测分析计算和决策支持。

为了达到上述目的，本发明提供一种基于边缘端设备的裂痕检测方法，包括如下内容：

1.建立YOLOv3‑Tiny模型，采集待检测裂痕情况的图像帧，对图像帧做预处理以

获得预处理后的数据；

2.对预处理后的数据进行矩阵构造，使用卷积计算对预处理后的数据进行图像特征提取，得到对应的特征数据；

3.判断输入的特征数据的层级，并加载对应层级的量化信息，使用INT8量化算法对特征提取结果进行量化处理，得到相应的定点数；

4.将量化后的数据输入至LeakyReLU函数中进行数据非线性变换；

5.构建2X2数据矩阵，使用最大池化的方法对非线性变换后的数据进行处理，得到压缩后的特征数据；

6.遍历YOLOv3‑Tiny模型的每一层网络层，判断当前层是否处于多层特征融合层，是则对压缩后的特征数据进行上采样和融合操作；

7.对输出层的特征数据进行解析得到包含裂痕位置信息与尺寸信息的目标框信息；

8.将目标框信息转换为RGB数据，构建可视化的目标框，并将检测到的裂痕以目标框的形式标注于摄像头采集的待检测裂痕情况的图像帧之上，进行可视化展示。