附件：拟转让专利简介

一、技术领域

本发明涉及通信领域，具体的涉及一种具有能量收集功能的基站以及基站间能量协作控制方法。

二、背景技术

当今世界正面临着日益严峻的能源问题和环境问题，其中信息通信技术产业的碳排放及能耗所占的比例迅速增长，无线通信系统的能耗比例高居不下，实现无线通信系统的节能减排刻不容缓。能量收集技术，能够从周围环境中收集可再生清洁能源，能量收集技术作为新兴技术，能从周围环境中收集免费的能量，该技术应用于无线通信系统中，能减少当前通信系统对化石燃料的依赖，同时也在一定程度上减轻对环境的污染，得到了通信界的广泛关注。

可再生源（如太阳能、风能）发电出力容易受到天气、气候等因素的影响，因此具有时变性和间歇性，为保证大功率基站稳定可靠的运行，可再生源和电网混合供电的基站引起工业界和学术界的极大兴趣。未来5G网络中，支持小区服务和异构网络的各基站被密集部署，为了减轻功耗、保护生态环境，优先使用收集的能量、电网供电作为必要补充的混合供电网络将起到重要作用。由于不同基站所处地理位置和环境的差异，某些基站因蓄电池容量有限导致的收集的能量无法被容纳而浪费，同时某些基站因任务繁重以致能量消耗过多或因收集的能量过少而不能满足自身要求，从而需要从电网购买额外的电量。

此外随着经济快速增长和人民生活水平的提高，社会生活对电力需求度越来越高，电网的负荷随着用户在不同时段对电量需求的变化而相应的波动，为了平滑电网负荷，未来电网将采用分时电价，电价可在相对较小的时间尺度上（如每小时）调整，以作为电网负荷变化的响应。如用电高峰期（早上上班前和晚上下班后）电网负荷巨大，电网需要承担高于平均负荷的额外压力，所以电价相对较高；而在深夜或凌晨的用电低谷时段，电网的负荷低于平均负荷，电网则需容纳较高的电量，电价相对较低。若基站需要从电网购买额外电量时而电价又恰好处于最高，则会增加基站的购电成本。

- 发明内容

本发明公开了一种具有能量存储和能量协作功能的基站及能量存储和能量协作的动态控制方法。每个基站与智能电网连接，并配置有能量收集装置、蓄电池以及控制器，所述能量收集器能根据所处的环境釆用合适的能量收集方式并将收集能量存储在所述的蓄电池中供基站使用。基站可从蓄电池和智能电网同时获取所需的电量，基站能根据智能电网的动态电价、蓄电池当前存储的电量、时变的能量需求和时变的能量收集等情况，通过上述控制器动态地决策从蓄电池和智能电网分别获取多少电量，以及在智能电网电价低时决策从智能电网购买合适的电量存储在蓄电池中，以备将来电价高且收集的能量不满足基站需求时使用，以达到基站从智能电网购电成本最小的目的。

此外多个上述基站之间通过已连接的电力载波线分享收集的免费能量，以补足基站地理位置差异带来能量收集不均的问题，提高收集能量的利用率，减少基站从智能电网的电量消耗，降低二氧化碳排放，平滑智能电网负荷，提高智能电网的消纳能力；此外本发明还公开了此类基站的能量存储动态控制方法和基站之间的能量协作动态控制方法，所述的动态控制方法能最大程度地减少基站从智能电网的电量消耗。