附件：拟转让专利简介

202110934031.4 一种改进的船用燃料电池顶推船-驳船混合动力系统及其控制方法

一、技术领域

本发明涉及清洁可再生能源在船舶电力推进中应用的领域，尤其是涉及一种改进的船用燃料电池顶推船‑驳船混合动力系统及其控制方法。

二、背景技术

由于氢燃料动力系统存在安全隐患，将氢燃料动力系统安装在顶推船，乘客和货物在驳船，实现氢燃料动力系统与货物、乘客分离，能够提升其安全性。单独的燃料电池系统作为船舶动力系统，存在启动较慢、功率输出不稳定、寿命低等问题，单独的锂电池作为船舶动力系统，存在续航里程短，质量重等问题，因此将锂离子电池和燃料电池组合成的混合动力电池系统可以同时满足环保、节能以及可持续发展的要求，广泛用于新能源船舶领域。若在顶推船和驳船上均配置锂电池，则存在能源浪费，成本较高的问题；若只在顶推船上配置锂电池，则驳船上没有能源；若只在驳船上配置锂电池，则顶推船上的燃料电池功率需求频繁变化，响应慢，对燃料电池系统寿命影响较大。因此将燃料电池系统和超级电容布置在顶推船上，锂电池布置在驳船上，在顶推船和驳船没有连接的时候，顶推船和驳船都有能量供应，保证各自的能量需要，顶推船还能通过超级电容进行快速功率调节；当顶推船和驳船连接的时候，燃料电池、锂电池和超级电容相互配合，则可以采用增程式、混合式等多种模式运行，保证动力性，提升节能效果。

三、发明内容

本发明的目的是针对上述现有技术的不足，而提供一种改进的船用燃料电池顶推船‑驳船混合动力系统及其控制方法，本系统中采用一个锂电池方案，布置在驳船上，既能满足驳船的生活负载没有外接电源设备条件下的能量需求，又能为顶推船氢燃料系统调节功率需求，降低对燃料电池系统的性能要求，同时采用外接充电设备和外接电源设备为整个系统供电，大幅度降低了整个系统的成本。