附件：拟许可2件专利简介

专利“一种可工业化合成地屈孕酮的生产工艺”简介

一、技术领域

本发明涉及生物医药领域，特别涉及一条操作简便、易于放大、总产率高的无汞化绿色制备地屈孕酮原料药的新工艺。

二、背景技术

地屈孕酮，又名去氢孕酮，化学名为9β,10α-孕甾-4,6-二烯-3,20-二酮，CAS号：152-62-5。地屈孕酮可用于保胎、辅助生殖及预防流产，还广泛用于治疗内源性孕酮不足引起的各种疾病，获国家药监局批准的适应症达九个。因其原料药合成技术门槛高，该药的生产销售一直被美国雅培公司所垄断，直至2024年国内的扬州奥锐特才实现仿制，但目前产能还较低，且最关键的光化学反应步采用的还是以大功率汞灯为光源的传统技术，不仅效率低且存在严重汞污染风险。

三、发明内容

本发明提供了一条以黄体酮为原料，经羰基缩酮保护、溴代、脱溴化氢、两次连续的以UV-LED为光源的紫外光化学反应、脱缩酮保护和双键移位共七步反应合成地屈孕酮原料药的工艺路线及各步反应的具体实验操作方法。

专利“利用LED光源制备9β,10α-去氢黄体酮二乙二缩酮的方法”简介

一、技术领域

本发明涉及生物医药领域，特别涉及一条以UV-LED为光源、总收率高的无汞化绿色制备地屈孕酮关键中间体的工艺。

二、背景技术

9β,10α-去氢黄体酮二乙二缩酮是合成地屈孕酮的关键中间体，以丙酰酚为原料经两次紫外光化学反应来合成。现有合成技术以大功率汞灯为光源，因所用的大功率汞灯使用寿命通常仅1000小时左右，需频繁更换，每年产生大量废旧汞灯，不仅存在严重汞污染风险，而且因汞灯光源成分复杂，导致副反应多产物纯化过程繁杂，收率通常仅35%左右。

三、发明内容

本发明提供了一条以丙酰酚为原料，以UV-LED为光源的地屈孕酮关键中间体无汞化绿色合成新工艺路线及具体实验操作方法。新方法不仅根除汞污染风险，收率也从传统汞灯技术的35%提升到70%以上，而且还简化了后处理工艺，目标产物经简单重结晶即可实现分离纯化。