附件：拟转让专利简介

一种热源加热控制装置

一、技术领域

本实用新型涉及无人机技术领域，尤其涉及一种热源加热控制装置。

二、背景技术

无人机训练操作常用热源靶点作为搜寻目标，目前常用的热源靶点大部分采用的是明火的热源，这样存在安全隐患，部分采用电池直接给电发热板加热的方式作为热源，虽然提高了安全性，但仍然需要人工去单独接通每个加热板的电源，极大的增加了人工成本，并且不能根据训练需求将加热板加热到理想的温度范围。因此，需要设计一种无人机热源加热控制装置。

- 发明内容

本实用新型的目的在于提供一种热源加热控制装置，解决现有无人机训练操的热源靶点人工去单独接通每个加热板的电源，极大的增加了人工成本，并且不能根据训练需求将加热板加热到理想的温度范围的技术问题。

本技术方案用于解决无人机靶点目标搜寻训练时对热源靶点的需求，其中通信网关可对热源节点下达控制指令，节点立即做出应答，通信网关与热源控制节点均以WB32F103C8T6微控制器为控制核心，通信网关与热源控制节点间采用433M无线通信的方式建立远程连接，通信网关可从热源控制节点获取每一个在线节点状态信息、并通过显示模块显示信息，通信网关模块产生指令通过无线通信下发指令至热源控制节点，热源节点收到指令立即做出应答；用户无人机通过挂载的红外热成像吊舱对热源目标进行识别，多个热源节点搭配，为无人机野外训练提供多个可远程控制的热源目标。