附件：拟转让专利简介

一种应用于无线通信系统中的自组网方法

一、技术领域

本发明涉及无线通讯技术领域，具体是一种应用于无线通信系统中的自组网方法。

二、背景技术

在许多场合，为了预测和监控环境或者设备等的变化，需要大量的传感器进行数据采集，并把数据实时传递到控制中心。而传统数据都是通过有线电缆实现的，随着射频、集成电路技术的发展，无线通信功能的实现更容易，数据传输速率更快，抗干扰性更强，因此无线通信技术现在已广泛应用于智能家居、工业现场、无线抄表以及路灯监控等领域。无线通信系统可分为长距离无线通信系统和短距离无线通信系统。典型的长距离无线通信系统主要包括发送终端、接收终端和中继站,其广泛应用于军事、交通、电台、石油勘探等领域。但长距离无线通信系统一般需要申请固定的无线频道，以及交纳使用费用。短距离无线通信系统是随着数字通信和计算机技术的不断发展而产生的，短距离无线通信与长距离无线通信有很多不同，主要有无线发射功率低适合电池供电，通信距离从几厘米到几公里。目前很多数据采集设备都可以直接与长距离通信的GPRS模块连接，然而由于现场有很多的传感器设备，因此如果每个传感器都使用一个GPRS模块，显然多个GPRS模块的使用将会大大提高系统的运行成本。因此，采用多个短距离无线通信模块与少量GPRS模块组成无线通信系统将是比较理想的方法。然而，短距离无线通信模块由于其通信距离有限，这就要求模块之间具有自组网能力，自动形成转发数据的无线网络，以传递数据给具有GPRS模块的集中器。

- 发明内容

本发明的目的是针对现有技术的不足，而提供一种应用于无线通信系统中的自组网方法。

这种方法不仅能解决已有无线组网模式的功率及通信距离的限制，而且还能降低系统的成本和难度，具有组网速度快、可靠性高、易维护特点。

实现本发明的技术方案是：

（1）构建节点ID表：根据无线通信系统的物理拓扑结构从逻辑上将无线通信系统划分成不同区域，对于不同区域的各个节点使用区域编号进行区别，并且每个区域由一个集中器负责收集该区域下的各个节点的信息，同时还需给各节点定义一个描述该节点在该区域内的唯一ID号，在此基础上，根据节点ID号构建出每个区域的节点ID表，并存储在集中器中；

（2）初始化：在节点ID表构建完成后，对无线通信系统上电，即可对无线通信系统进行初始化，初始化包括各节点ID号的建立与添加的设置、集中器节点ID表的建立、路由成功标志和区域编号的初始化；

（3）第一阶段路由请求：未建立路由标志的各个节点，将会依次自动向集中器发送广播帧，以请求路由的建立，如果节点发送的广播帧直接被集中器接收，并且集中器对发送该广播帧的各个节点进行一一回应，则这些节点收到响应后将自身的路由标志改为1，并动态更新本节点的上一级节点路由，当路由标志为0的节点接收到广播帧时，则该节点不需处理该广播帧，对于系统建立路由的阶段而言，这次路由的建立称为第一阶段路由请求；

（4）第二阶段的路由请求：第一阶段路由请求结束后，系统中仍未建立路由标志的各个节点在固定的间隔时间后，将依次自动发出第二阶段的路由请求广播帧，一旦集中器节点和已建立路由标志的节点收到未建立路由标志的节点的路由标志请求广播帧，则集中器节点和已建立路由的节点都会响应该帧，发送该广播帧的节点收到第一个响应帧后，将其路由标志改为1，动态更新本节点的上一级节点路由，同时不响应其他的后续帧，以此类推，n阶段的路由执行操作如上所述，理论上，只要所有的节点满足通信距离要求，则都可以通过上述方法建立路由标志；

（5）统计成功建立路由标志的节点数：集中器定期，如每隔24小时发出“点名”广播帧，各节点如果能在一定时间内响应该广播帧，则判定该节点已建立路由标志，由此可以统计成功建立路由标志的节点数，并可避免节点因各种原因“失踪”；

（6）完成一次路由通信：当系统各节点建立路由标志成功后，集中器接收服务器短信命令，如果该短信命令涉及集中器本身，则集中器对其处理，如不涉及集中器节点本身，则解析该命令为相应的控制帧，集中器以广播形式将解析后的控制帧发送给各个节点，解析后的控制帧带有广播标志，所有节点收到后，不需改变带有广播标志的广播帧的任何内容并转发；如果节点属于广播范围，则节点要按照广播内容进行相应处理，处理完后修改该节点的处理帧序为广播帧号，如果下次还接收到不同节点发出的相同广播帧，则当广播帧号小于处理帧序时，该节点也不处理该广播帧，当广播帧经过各节点一层一层的广播转发到目的节点后，目的节点修改其处理帧序为广播帧号后，则通过该节点自身路由发送响应帧，上一节点收到后，也通过该节点自身路由转发响应帧，以此类推，经过多个节点转发后，便可到达集中器，即完成一次路由通信。

（7）路由请求帧处理：无线通信节点向集中器发送帧时，如果该无线通信节点没有路由标志，则无线通信节点向集中器发出建立路由请求帧，如果该节点通过路由发送请求帧给集中器，则集中器必须给予相应的响应，若节点没有收到响应，则该节点便会发出路由建立请求帧；

（8）故障报送帧处理：当系统节点进行故障报送时，其通过自身的路由进行报送，报送帧为p2p帧，该帧只需特定节点处理，如果接收该帧的节点不是目的节点，则该节点将修改该帧的接收节点为自己的上级路由节点，并发送出去，直到接收该帧的节点为帧的目的节点，如果目的节点接收到该帧，则其通过广播形式进行帧响应。