附件：拟转让专利简介

本发明公开了一种包含互斥资源的多智能体系统的控制器生成方法。所述方法为:首先 由SCT的mutex函数处理涉及互斥资源约束条件的控制需求;然后，将mutex函数的计算 结果作为一个简化的受控对象;最后，计算简化后的受控对象关于其他控制需求的控制器。 这种方法通过优先处理互斥资源的控制需求，然后再处理其他控制需求生成控制器，能有效 缓解智能体及各子需求做并行组合操作时产生的状态爆炸问题。

一、技术领域

本发明涉及自动控制领域和离散事件系统，具体是一种包含互斥资源的多智能体系统的控制器生成方法。

二、背景技术

近年来，随着人工智能和通信技术的快速发展，多智能体系统MAS(multi-agent system，简称 MAS)在航空航天、无人驾驶、机器人等领域都有广泛和深入的应用，已经成为当前控制工程、计算机科学、机器人学、经济学、数学、物理等学科的热点研究 方向。多智能体系统由多个具有一定传感、计算、执行能力的个体组成，个体通过网络 与其它智能体通信，相互协作共同完成任务。多智能体通过彼此间的协同将大大提高个体行为的智能化程度，以更好地完成单个个体无法胜任的复杂工作。通常由于智能体之间的信息在传感、传播和接收过程中会受到通信带宽、距离及各种噪声的影响，使各智能体很难获得其邻居的精确状态信息，导致协同后的多智能体系统并不能完全满足所有 需求。因此，在各智能体自治计算和规划协商的基础上，对其行为进行总体协调控制是保证其能够有效、安全地完成任务的有效解决途径之一。 一般而言，MAS中存在着不能被多个智能体同时共享的资源，即互斥资源(mutex resource)。资源互斥问题是MAS中存在的一个普遍问题,在离散事件系统 DES(Discrete Event System，简称 DES)的监督控制理论 SCT(Supervisory Control Theory,，简称 SCT)中，受控系统和控制需求一般用确定有限状态自动机(Deterministic Finite Automaton，简 称 DFA)进行描述，SCT可以为受控系统生成一个用DFA 描述的具有最大可允许行为的监督控制器。在SCT中，对互斥资源的约束用控制需求进行描述，从而可以生成一个控制器使系统行为满足互斥性。在MAS中，整个系统的模型由所有单个智能体模型的同步积组成，系统模型的状态数随着智能体个数的增加呈指数增长，状态爆炸问题是用 SCT解决多智能体系统控制问题的一大障碍。

三、发明内容