附件：

拟转让实用新型专利简介

技术领域

本实用新型涉及半导体集成电路领域，具体涉及一种低温度系数带隙基准电压源。

背景技术

在模数转换器（ADC）中，基准电压源的精度、噪声、稳定性和驱动能力是影响模数转换器有效位数的重要因素，基准电压源可以使用外接的单片集成电路，也可以将基准源集成在ADC内部。外接的基准电压源精度高，适用于高精度的ADC中；内置的集成基准电压源精度相比外接的基准电压源，精度低但稳定性更高，更能适用于微型化应用场合，比如生物传感芯片、物联网传感芯片等等。

实用新型内容

本实用新型提供了一种高精度、低温度系数的带隙基准电压源，该基准电压源采用了高阶温度补偿技术以获得较低的温度系数，选用折叠式共源共栅运算放大器以提高基准电压的精度。该基准电压源在-40℃至125℃范围内的温度系数为3.6ppm/℃到5.0ppm/℃之间，初始精度误差在0.03%以内。本实用新型具有高精度、低温度系数的特点，可适用于电容电压转换电路中。

本实用新型主要包括了带隙基准核心电路、折叠式共源共栅运算放大器OPA和启动电路。带隙基准核心电路能产生一个高精度、低温度系数的基准电压VREF；折叠式共源共栅运算放大器电路可钳位两点电压，提高带隙基准源的性能；启动电路确保带隙基准核心电路正常工作。