附件：拟转让技术简介

汽车低压电线定长在线智能检测系统

基于光机电一体化和机器视觉技术，通过集成创新实现对电线产品长度的智能检测，具有高效、可靠、精准和减少操作人员劳动强度等优点。

一、技术领域

先进制造与自动化

二、背景技术

机器视觉系统通过光学成像设备和图像摄取装置将被测目标转换成图像信号，传送给专用图像处理系统，得到目标的形态信息并转变成数字化信号; 图像系统对信号进行运算并抽取目标的特征，进而根据判别结果控制现场设备动作，以提高生产灵活性和自动化程度。通过配备平场复消色差远心光学系统，可快速、准确地检测出汽车低压电线产品长度的各项参数。

三、技术内容

高精度智能光电在线检测系统，实现精度为千分之一至千分之二的余量检测（线长 1000 米/卷时，业内允差为±0.5%）。

1.无限远像距物镜+镜筒透镜构成新型的平场复消色差远心系统，配高清 CCD，系统分辨率为 7～10 μm；

2.平场复消色差物镜 5 × /NA=0.14 和平场复消色差物镜 2×/NA=0.055；

3.视场≤ φ 10mm，基本覆盖 AVSS 型汽车低压电线全系列。